485无线数据指令传输系统使用说明书

用户在使用本公司的VS-300无线数据指令传输系统之前，请详细阅读本说明书，以确保能够正确使用本公司产品。

一. VS-300无线数据指令传输系统特点：

1.工作频率在业余频段，无需申请频点。

载频频率230MHz，也可提供150/350/450MHz载频

2.高抗干扰能力和低误码率。

基于MSK的调制方式，采用高效前向纠错信道编码技术，提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力，在信道误码率为10-2时，可得到实际误码率10-5～10-6。

3.传输距离远。

在视距情况下，天线高度>3米，可靠传输距离可达50km（BER=10-3/4800Bit/s）。

4.透明的数据传输。

提供透明的数据接口，能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据（所发即所收）。可适用于各种厂家型号的矩阵、硬盘录像机与各种云台和球机间的联接。

5.多信道。

VS-300标准配置提供8个信道，根据用户需要，可扩展到16/32信道。满足用户多种通信组合方式。

6.3种接口方式。

VS-300数据接口有TTL、RS232、RS485可供选择

7.低功耗及休眠功能。

接收情况下，电流<20mA，休眠时电流仅为<10mA。

8.高可靠性，体积小、重量轻。

采用微电脑控制、锁相环频率合成技术、频率稳定不漂移，可靠性高，故障率低。

二.VS-300无线数据指令传输系统的应用

VS-300无线数据指令传输系统适用于：

※ 远距离无线数据指令传输；

※ 无线数据采集；

※ 无线联接硬盘录像机、矩阵主机和各种云台镜头及球机；

※ 工业遥控、遥测；

三. VS-300无线数据指令传输系统的使用方法

VS-300无线数据指令传输系统提供标准RS-232，RS-485和TTL电平3种接口方式，可直接与计算机、用户的RS-485 设备、单片机或其它UART 器件直接连接使用，VS-300无线数据指令传输系统典型应用方框图如下：

解码器

发射机

遥控接收

放大器

接收机

键盘

遥控指令发射

监视器

VS-300T无线数据指令传输系统应用原理图

- 电源

VS-300使用直流电源，电压+12V，根据用户的需要，工作的电压也可低至5V。可以与其它设备共用电源，但请选择纹波系数较好的电源。另外，系统设备中若有其他设备，则需可靠接地。若没有条件可靠接入大地，则可自成一地，但必须与市电完全隔离。

工作时发射电流≤1.5A,接收电流≤20mA，休眠电流≤10uA。

2.VS-300接口说明示意图（下图）：

四芯航空插座：

1、+12V  红线   2、GND   黑线

3、485 A 黄线   4、485 B 绿线

VS-300系列发射机接口定义（数控型）

| 引脚 |  | 名称 | 定义 | 接口电平方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TTL | RS232 | RS485 |
| 电源插座 | 1 | Vcc | +12V电源 |  |  |  |
|  | 2 | GND | 电源地 |  |  |  |
| 信号插座 | 1 | GND | 地 |  |  |  |
|  | 2 | RXD | 数据输入 | TTL电平 | RS232电平 | RS485－A |
|  | 3 | TXD | 数据输出 | TTL电平 | RS232电平 | RS485－B |
|  | 4 | NC | 空脚 |  |  |  |
|  | 5 | AFOUT | 音频输出 | 音频 | 音频 | 音频 |
|  | 6 | SQ | 载波检测 | TTL电平 | TTL电平 | TTL电平 |
|  | 7 | NC | 空脚 |  |  |  |
|  | 8 | NC | 空脚 |  |  |  |

注：1、数控型为一有数据就自动发射。数据输入格式为8N1格式。

2、有数据输入时发射亮红灯，接收时（有数据出）亮绿灯。

3、RXD、TXD为TTL电平可连电平机串口，为RS232电平，可连电脑。

4、当接收到音频/数据信号时，SQ端输出低电平。

3.技术指标：

综合指标

●  工作频段：         230MHz

●  频率容差：         ±5ppm

●  信道间隔：         25KHz

●  天线阻抗：         50Ω

●  调制方式：         MSK

●  频率设置：         拨码开关

●  数据传输速率：      1200bps/2400bps

接收指标

● 可用灵敏度：        ≤-120dBm(12dB SINAD)

● 剩余电平输出:       ≤-45dB

● 调制接收带宽:       ≥5KHz

● 邻道选择性:         ≥60dB

● 互调抗扰性：        ≥60dB

● 杂散响应抗扰性：    ≥60dB

● 静候电流：          ≤20mA

● 解调输出：          ≥0.2V音频电压

发射指标

● 发射功率：          5W / 25W (可根据用户要求定做)

● 调制失真：          ≤3%

● 剩余调频：          ≤-40dB

● 调制灵敏度：        100mV（3KHz频偏）

● 邻道功率比：        ≥60dB

● 杂散射频分量：      ≤-60dB

● 发射时工作电流：    ≤1.5A(12V)

4.拨码开关设置

拨码开关位置在上部时为“1”状态，在下

部时为“0”状态。左端为二进制的高位，

右端为低位

如果想将频点设置成230.075MHz则将拨码开关设置如下：

拨码开关对应二进制0 0 0 0 0 1 1

计算公式：

拨码开关二进制代码＝〔（需求频率－起始频率）/ 0.025〕十进制转二进制

需求频率：  你要设定的频点       频点间隔： 25KHz

起始频率：  230MHz频段为227.000MHz  450MHz频段为450.000MHz

例如： 一个230MHz频段的模块，需要设定频点为230.200MHz

则 二进制代码＝〔（230.200－227.000）/ 0.025〕＝（128）10＝（10000000）2

拨码开关位置对照表

| 230M频率 （MHz） | 450M频率 （MHz） | 八位拨码开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 227.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227.025 | 450.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 227.050 | 450.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 227.075 | 450.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| · |  | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 230.200 | 453.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · |  | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 233.350 | 456.350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 233.375 | 456.375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：内置频用拨码开关，如需要外置频，请向本公司索取资料。

5.AY系列发射机的安装

- 接上直流稳压电源（注意极性、电压值、容量）。

- 接入天线。（注意  要选符合发射机频段的胶皮天线、吸盘天线、定向天线等高增益的天线。）

- 根据需求将PTT、TXD、RXD等信号线与应用设备相连（注意线序和接口类型），如果线序接错，会无法正常工作且损坏内部元件。

- 将发射机安装于空气流通的场所或机箱内，如散热不好则需考虑增加散热片。

- 按所接设备来选定发射机的数据波特率（1200/2400bps）、接口电平（RS232/RS485）并设定接收和发射频率。

- 检查上述设置无误方可通电。

6.AY数传发射机的测试

- 将发射和接收发射机接入天线和电源，选择同样的频点。

- 将发射发射机的PTT接入低电平，则红色指示灯亮，同时对方接收发射机绿色指示灯亮。说明发射机能够正确工作。

7.天线的使用

- 天线应按照收发模块使用的频段来选择。 在远距离使用时， 应当采用定向天线或者高增益天线，架设得应尽可能的高。

- 天线及其馈线的阻抗要与模块的接口相匹配(50Ω)。 如果天线阻抗不匹配，整机的效率会很低、功耗会增加，还容易损坏无线数传模块。天线架设应注意防雷和天线的方向性，接地要良好。

8.使用数传发射机的注意事项

- 注意电源的电压和电流一定要满足要求。电压要求稳压12V，5W发射机的电流要≥1.5A。

- 天线要选择匹配的频点，以将功率发射出去。馈线不能太长，否则发射功率会有损失。

- 发射机散热要好。使用大功率发射机需要长时间工作， 应加装散热片及散热风扇，以保证稳定工作。如果散热不好，容易造成无线传输失败，甚至因过热而将发射机烧毁。

- 发射数据时，发射控制线PTT先给低电平，延时50毫秒以上方可将数据送入数据线RXD上。这样可以避免收发转换带来的乱码和误码。

9.常见问题

- 解码器不动作：检查电源容量、天线匹配、发射机摆放地点、发射机散热、频点设置。以及解码器波特率设置是否正确。

- 无发射时，接收灯亮： 有干扰，换个频点。

- 接收无信号输出： 检查接口是否接好，电平是否正确，频点设置是否正确。

四、技术支持及售后服务：

提供一年保修，终身维护的售后服务。

深圳市伟福特科技有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区布吉街道育苗路六号金谷园C栋226

邮编：518112

电话：18923481551

网址：Http://www.szvft.com

□注：相关内容如有改动，恕不另行通知